无人驾驶航空器飞行管理暂行条例

（送审稿）

# 第一章  总  则

第一条  【立法目的】为了规范无人驾驶航空器飞行以及相关活动，保障飞行管理工作安全顺利高效开展，制定本条例。

第二条  【适用范围】在中华人民共和国境内以及管辖的空域内从事无人驾驶航空器飞行以及相关活动的单位和个人，应当遵守本条例。

第三条  【指导思想】无人驾驶航空器飞行管理工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持军民融合、管放结合、空地联合，实施全生命周期设计、全类别覆盖、全链条管理，维护国家安全、公共安全、飞行安全，促进无人驾驶航空器产业以及相关领域健康有序发展。

第四条  【基本原则】无人驾驶航空器飞行管理应当坚持安全为要，降低飞行活动风险；坚持需求牵引，适应行业创新发展；坚持分类施策，统筹资源配置利用；坚持齐抓共管，形成严密管控格局。

第五条  【组织领导】国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会领导全国无人驾驶航空器飞行管理工作，通过无人驾驶航空器管理部际联席工作机制，协调解决管理工作中出现的重大问题。各单位各部门依据本条例和相关职责分工负责无人驾驶航空器相关管理工作。

涉及无人驾驶航空器飞行以及相关活动的行政许可豁免事项，行政许可实施部门经过评估，提请国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会审议通过后，由实施部门报国务院批准后实施。

地方依法按照职责分工制定有关无人驾驶航空器飞行管理的法规、规章，应当征求国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会以及国务院相关行业主管部门意见。

第六条  【定义】本条例所称无人驾驶航空器，是指机上没有驾驶员进行操控的航空器，包括遥控航空器、自主航空器、模型航空器等。遥控航空器和自主航空器统一简称无人机。

无人机系统，是指无人机以及与其相关的遥控站（台）、任务载荷和控制链路等组成的系统。

第七条  【模型航空器管理规则制定】模型航空器管理规则，由国务院体育行政部门会同空军、国务院民用航空主管部门、国务院公安部门等单位参照本条例另行制定。

# 第二章  无人机系统

第八条  【无人机分级分类】无人机分为国家无人机和民用无人机。民用无人机，是指用于民用航空活动的无人机；国家无人机，是指用于民用航空活动之外的无人机，包括用于执行军事、海关、警察等飞行任务的无人机。

民用无人机分为微型、轻型、小型、中型、大型。其中：

微型无人机，是指空机重量小于0.25千克，具备高度保持或者位置保持飞行功能，设计性能同时满足飞行真高不超过50米、最大平飞速度不超过40千米/小时、无线电发射设备符合微功率短距离无线电发射设备技术要求的遥控航空器。

轻型无人机，是指同时满足空机重量不超过4千克，最大起飞重量不超过7千克，最大平飞速度不超过100千米/小时，具备符合空域管理要求的空域保持能力和可靠被监视能力的遥控航空器，但不包括微型无人机。

小型无人机，是指空机重量不超过15千克或者最大起飞重量不超过25千克的遥控航空器或者自主航空器，但不包括微型、轻型无人机。

中型无人机，是指最大起飞重量超过25千克不超过150千克，且空机重量超过15千克的遥控航空器或者自主航空器。

大型无人机，是指最大起飞重量超过150千克的遥控航空器或者自主航空器。

第九条  【制造的行业管理】民用无人机制造的行业管理工作由国务院工业主管部门负责，除微型无人机以外的民用无人机，应当按照国务院工业主管部门规定具备唯一产品编码。民用无人机生产企业规范、产品制造技术标准应当符合国务院工业主管部门相关规定。国务院工业主管部门制定相关规定时，应当听取国务院民用航空主管部门的意见。

第十条  【适航管理】微型、轻型、小型无人机的设计和生产无需适航管理，中型、大型无人机由国务院民用航空主管部门实施适航管理。申请中型、大型无人机适航许可，应当具备下列条件：

（一）从事中型、大型无人机的设计、生产、使用、维修的单位或者个人；

（二）申请适航许可的单位或者个人应当具备符合国务院民用航空主管部门适航管理要求的技术与管理能力；

（三）法律、法规、规章规定的其他条件。

申请人申请中型、大型无人机适航管理的相关证件，应当向国务院民用航空主管部门提出书面申请，并提交符合本条规定的证明材料。

国务院民用航空主管部门应当自受理适航许可申请之日起5个工作日内，作出受理或者不予受理的决定。自受理之日起，国务院民用航空主管部门根据需要组织专家技术评审，评审通过后，在20个工作日内作出许可或者不予许可的决定，所需的专家技术评审时间不计算在内。20个工作日内不能作出决定的，经许可机关负责人批准，可以延长20个工作日，并将延长期限的理由告知申请人。

第十一条  【产品认证管理】微型、轻型、小型无人机由国务院市场监督管理部门通过指定的强制性产品认证机构实行强制性产品认证管理，获得强制性产品认证后，方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。

微型、轻型、小型无人机投放市场后，发现存在缺陷的，其生产者、进口商应当依法实施召回。

微型、轻型、小型无人机强制性产品认证机构应当具备下列条件：

（一）具有相应领域2年以上认证经历或者颁发相关产品认证证书20份以上；

（二）符合国家标准中对认证机构技术能力的通用要求；

（三）在申请前6个月内无不良记录；

（四）本机构的法人性质、产权构成和组织结构等能够保证其强制性认证活动的客观公正；

（五）具备能够公正、独立和有效地从事强制性产品认证活动的技术与管理能力；

（六）具备从事强制性产品认证活动所需要并且可以独立调配使用的检测、检查资源，拥有与强制性产品认证工作任务相适应的认证人员和稳定的财力资源。

认证机构申请从事微型、轻型、小型无人机产品认证，应当向国务院市场监督管理部门提出书面申请，并提交符合本条规定的证明材料。

国务院市场监督管理部门应当自受理申请之日起65个工作日内，作出指定或者不予指定的决定，并在其网站上公布指定的强制性产品认证机构的名录以及具体的指定业务范围。

第十二条  【销售备案管理】销售除微型无人机以外的民用无人机的单位或者个人应当向公安机关备案，并核实记录购买单位或者个人的相关信息，定期向公安机关报备。

购买除微型无人机以外的民用无人机的单位或者个人应当通过实名验证，配合做好相关信息核实。

第十三条  【登记管理】民用无人机登记管理包括实名注册登记和国籍登记。

微型无人机无需实名注册登记和国籍登记。除微型无人机以外的民用无人机，应当向国务院民用航空主管部门进行实名注册登记；民用无人机国籍登记应当遵守国家相关法律法规。登记管理相关信息，应当与飞行管制部门、公安机关、工业主管部门共享。

民用无人机登记信息发生变化时，其所有人应当及时进行变更；发生遗失、被盗、报废时，应当及时申请注销。

第十四条  【强制保险】从事小型、中型、大型无人机飞行活动和利用轻型无人机从事经营性飞行活动的单位或者个人，应当依法投保第三者责任险。

第十五条  【经营许可】国务院民用航空主管部门对无人机经营许可实施统一管理。使用民用无人机从事经营性飞行活动，应当向国务院民用航空主管部门申请并取得经营许可。申请无人机经营许可，应当具备下列条件：

（一）从事经营活动的主体应当为企业法人；

（二）企业应当拥有符合飞行安全要求的无人机，按本条例规定在国务院民用航空主管部门完成实名登记；

（三）投保无人机第三者责任险；

（四）法律、法规、规章规定的其他条件。

申请人申请民用无人机经营许可，应当向国务院民用航空主管部门提出书面申请，并提交符合本条规定的证明材料。

国务院民用航空主管部门应当自受理经营许可申请之日起20个工作日内，作出许可或者不予许可的决定。20个工作日内不能作出决定的，经许可机关负责人批准，可以延长10个工作日，并将延长期限的理由告知申请人。

第十六条  【无线电管理】具备遥控、遥测和信息传输等功能的民用无人机系统，其无线电发射设备的工作频率、功率等技术指标以及使用应当符合国家无线电管理相关规定。

第十七条  【风险警示】民用无人机生产者应当按照国务院工业主管部门要求，在微型、轻型、小型无人机机体标注无人机类别，在产品外包装显著标明守法运行和防范风险提示。

第十八条  【改造改装限制】无人机生产企业改造改装已适航或者强制性产品认证的民用无人机，需经国务院民用航空主管部门批准或者国务院市场监督管理部门依法指定的认证机构批准；禁止其他单位或者个人改变已适航或者强制认证民用无人机的空域保持、被监视能力以及速度、高度性能。

未经无线电管理机构批准，禁止擅自改变民用无人机无线电发射频率和功率等参数。

第十九条  【国家无人机管理】国家无人机的分类、定型、登记、无线电和保险等管理办法，由相关部门另行制定。

第二十条  【进出口管理】无人机系统及其相关设备、软件、技术、服务的进出口应当遵守国家进出口管理的相关法律法规。

个人携带或者寄递民用无人机进境的，进境人员或者境内收件人应当遵守国家进出境相关规定，主动向海关申报并办理进境手续。

第二十一条  【反无人机设备管理】为维护国家安全、公共安全、飞行安全，保障重大任务，处置突发事件，军队及其授权单位、武警部队、公安机关和国家安全机关可以依法配备和使用反无人机的干扰、截控、捕获、摧毁等设备。其中，无线电技术性阻断设备使用管理办法，由国家无线电管理机构另行制定。

# 第三章  无人机驾驶员

第二十二条  【管理主体】国务院民用航空主管部门负责民用无人机驾驶员安全操控管理工作。独立操控小型、中型、大型无人机的，应当向国务院民用航空主管部门申请取得相应安全操控执照；操控分布式无人机系统和集群的，应当向国务院民用航空主管部门申请取得安全操作合格证。按本条例颁发的民用无人机驾驶员安全操控执照和安全操作合格证的有效期限，由国务院民用航空主管部门按分类确定。

行业主管部门对民用无人机行业应用有特殊要求的，组织实施行业培训管理应当商国务院民用航空主管部门同意。

第二十三条  【微型无人机驾驶员资质管理】操控微型无人机飞行，需要掌握运行守法要求，无需取得安全操控执照。

第二十四条  【轻型无人机驾驶员资质管理】操控轻型无人机飞行，无需取得安全操控执照。操控轻型无人机的人员应当年满8周岁，未满14周岁的应当有成年人现场监护。操控轻型无人机在其适飞空域飞行，需要掌握运行守法要求和风险警示，熟悉操作说明，无需取得理论培训合格证明；超出其适飞空域飞行，需要参加国务院民用航空主管部门组织的安全操控培训的理论培训部分，并通过考试取得理论培训合格证明。

第二十五条  【小型无人机驾驶员资质管理】申请独立操控的小型无人机驾驶员安全操控执照，应当具备下列条件：

（一）年满16周岁；

（二）经无人机驾驶员安全操控培训，并经国务院民用航空主管部门考试合格。

申请人申请独立操控的小型无人机驾驶员安全操控执照，应当向国务院民用航空主管部门提出书面申请，并附送申请人符合本条规定条件的证明材料。

国务院民用航空主管部门应当自受理小型无人机驾驶员安全操控执照申请之日起20个工作日内，作出颁发或者不予颁发的决定。对符合本条规定条件的，应当为申请人颁发小型无人机驾驶员安全操控执照；不予颁发的，应当书面通知申请人并说明理由。

第二十六条  【中型、大型无人机驾驶员资质管理】申请独立操控的中型或者大型无人机驾驶员安全操控执照，应当具备下列条件：

（一）年满18周岁；

（二）无故意犯罪受到刑事处罚记录；

（三）经无人机驾驶员安全操控培训，并经国务院民用航空主管部门考试合格。

申请人申请独立操控的中型或者大型无人机驾驶员安全操控执照，应当向国务院民用航空主管部门提出书面申请，并附送申请人符合本条规定条件的证明材料。

国务院民用航空主管部门应当自受理中型或者大型无人机驾驶员安全操控执照申请之日起20个工作日内，作出颁发或者不予颁发的决定。对符合本条规定条件的，应当为申请人颁发中型或者大型无人机驾驶员安全操控执照；不予颁发的，应当书面通知申请人并说明理由。

第二十七条  【操控分布式无人机系统和集群的资质管理】申请分布式操控的无人机系统和集群的安全操作合格证，应当具备下列条件：

（一）具有法人资格的单位；

（二）具有符合国务院民用航空主管部门规定的分布式操作安全管理体系；

（三）具有与所从事飞行活动相适应的运行能力。

申请人申请安全操作合格证，应当向国务院民用航空主管部门提出书面申请，并附送申请人符合本条规定条件的证明材料。

国务院民用航空主管部门应当自受理安全操作合格证申请之日起20个工作日内，作出颁发或者不予颁发的决定。对符合本条规定条件的，应当为申请人颁发安全操作合格证；不予颁发的，应当书面通知申请人并说明理由。

第二十八条  【国家无人机驾驶员管理】国家无人机驾驶员管理办法，由相关部门另行制定。

第二十九条  【身份与资质查验以及驾驶资质限制】无人机驾驶员应当接受民用航空管理机构、飞行管制部门以及公安机关的身份和资质查验。

因故意犯罪曾经受到刑事处罚的人员，不得担任中型、大型无人机驾驶员。

# 第四章  飞行空域

第三十条  【划设原则】无人机飞行空域划设应当遵循统筹配置、灵活使用、安全高效原则，充分考虑国家安全、社会效益和公众利益，科学区分不同类型无人机飞行特点，以隔离运行为主、兼顾融合飞行需求。

无人机飞行空域应当明确水平、垂直范围和使用时限，通常分为隔离空域和融合空域。其中，微型、轻型无人机飞行空域也可分为管控空域和适飞空域。隔离空域和融合空域的划设与使用优先于管控空域和适飞空域。

国家无人机执行军事、海关、警察等飞行任务，优先划设空域。

第三十一条  【微型无人机管控空域和适飞空域】划设以下空域为微型无人机管控空域：

（一）真高50米以上空域；

（二）空中禁区以及周边2000米范围；

（三）空中危险区以及周边1000米范围；

（四）机场、临时起降点围界内以及周边3000米范围的上方；

（五）国界线或者实际控制线到我方一侧3000米、边境线到我方一侧500米范围的上方；

（六）军事禁区以及周边500米范围的上方，军事管理区、设区的市级（含）以上党政机关、监管场所以及周边200米范围的上方；

（七）射电天文台以及周边3000米范围的上方，卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等需要特殊保护电磁环境的设施以及周边1000米范围的上方，气象雷达站以及周边500米范围的上方；

（八）军工重要科研、生产、试验、存储设施保护区以及周边500米范围的上方，实施Ⅰ、Ⅱ级实物保护的核设施控制区以及周边100米范围的上方，生产、储存易燃易爆危险品的大型企业和储备可燃重要物资的大型仓库、基地以及周边100米范围的上方，发电厂、变电站、加油站和大型车站、码头、港口以及周边50米范围的上方，高速铁路以及两侧100米范围的上方，普通铁路和国道、省道以及两侧50米范围的上方；

（九）军航超低空飞行空域。

前款划设的微型无人机管控空域所对应的地面、水面范围，由省级人民政府会同战区确定，每年根据情况更新一次，相关数据及更新情况提交战区飞行管制部门；遇有重大活动、大型活动和突发情况，需要对微型无人机管控空域的地面、水面范围进行临时调整，由省级人民政府会同战区确定，相关情况及时通报战区飞行管制部门。警示标志设计由国务院民用航空主管部门负责，警示标志设置或者相应范围公布由设区的市级人民政府负责。

未经飞行管制部门批准，微型无人机禁止在其管控空域飞行。微型无人机管控空域外，无特殊情况均划设为微型无人机适飞空域。

第三十二条  【轻型无人机管控空域和适飞空域】划设以下空域为轻型无人机管控空域：

（一）真高120米以上空域；

（二）空中禁区以及周边5000米范围；

（三）空中危险区以及周边2000米范围；

（四）军用机场净空保护区，民用机场障碍物限制面水平投影范围的上方；

（五）有人驾驶航空器临时起降点以及周边3000米范围的上方；

（六）国界线或者实际控制线到我方一侧5000米范围的上方，边境线到我方一侧2000米范围的上方；

（七）军事禁区以及周边2000米范围的上方，军事管理区、设区的市级（含）以上党政机关、监管场所以及周边500米范围的上方；

（八）射电天文台以及周边5000米范围的上方，卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等需要特殊保护电磁环境的设施以及周边2000米范围的上方，气象雷达站以及周边1000米范围的上方；

（九）军工重要科研、生产、试验、存储设施保护区以及周边1000米范围的上方，实施Ⅰ、Ⅱ级实物保护的核设施控制区以及周边200米范围的上方，生产、储存易燃易爆危险品的大型企业和储备可燃重要物资的大型仓库、基地以及周边150米范围的上方，发电厂、变电站、加油站和中大型车站、码头、港口以及周边100米范围的上方，高速铁路以及两侧200米范围的上方，普通铁路以及两侧100米范围的上方，高速公路以及两侧50米范围的上方；

（十）军航低空、超低空飞行空域；

（十一）省级人民政府会同战区确定的禁止轻型无人机飞行的空域。

未经飞行管制部门批准，轻型无人机禁止在其管控空域飞行。轻型无人机管控空域外，无特殊情况均划设为轻型无人机适飞空域。

植保无人机适飞空域，位于轻型无人机适飞空域内，真高不超过30米，且在农林牧区域的上方。

第三十三条  【轻型无人机空域申请、批复、发布与关闭】每年10月31日前，战区作战部门、省级人民政府相关部门分别汇总军队、地方的轻型无人机空域管控和使用需求，并提交战区飞行管制部门；11月30日前，战区飞行管制部门提出轻型无人机适飞空域划设方案，商战区作战部门并报战区空军批准后，将审核结果通报相关民用航空情报服务机构；12月15日前，省级人民政府发布行政管辖范围内轻型无人机适飞空域或者管控空域所对应的地面、水面范围，国务院民用航空主管部门收集并统一发布全国空域划设信息；翌年1月1日起，发布的空域生效，有效期1年。

遇有特殊原因需要临时关闭部分轻型无人机适飞空域的，由省级（含）以上人民政府或者军级（含）以上军队单位提出申请，经批准划设的单位或者由其授权的部门审批，并通报相关民用航空情报服务机构，省级人民政府于该空域关闭生效时刻24小时前发布对应的地面、水面范围。其中，遂行作战战备、抢险救灾、反恐维稳等紧急任务，需要临时关闭部分轻型无人机适飞空域的，由负责分区飞行管制的部门批准，通常在生效时刻30分钟前发布，临时关闭期限一般不超过72小时。

第三十四条  【隔离空域划设】无人机通常与有人驾驶航空器隔离运行，划设隔离空域，并保持一定间隔。符合下列条件之一的，可不划设隔离空域：

（一）根据任务或者飞行课目需要，国家无人机与有人驾驶航空器在同一空域或者同一机场区域的飞行；

（二）经过充分安全认证的大型无人机的飞行；

（三）中型无人机不超过真高300米的飞行或者经过充分安全认证的中型无人机的其他飞行；

（四）具备符合空域管理要求的空域保持能力和可靠被监视能力的小型无人机，在轻型无人机适飞空域以及上方不超过真高300米的飞行；

（五）轻型无人机在其适飞空域上方不超过真高300米的飞行；

（六）微型、轻型和植保无人机在其相应适飞空域的飞行。

第三十五条  【隔离空域间隔标准】真高300米以下，隔离空域之间、隔离空域与融合空域或者有人驾驶航空器飞行空域的间隔标准，应当不大于现行空域间隔相关规定；真高300米（含）以上及跨越真高300米，隔离空域之间、隔离空域与融合空域或者有人驾驶航空器飞行空域的间隔标准，应当不小于现行空域间隔相关规定。

第三十六条  【空域的申请与批复】隔离空域申请，由申请单位或者个人在拟使用隔离空域7个工作日前，向有关飞行管制部门提出；负责批准该隔离空域的飞行管制部门应当在拟使用隔离空域2个工作日前作出批准或者不予批准的决定，并通知申请单位或者个人。

融合空域申请，由申请单位或者个人在拟使用融合空域7个工作日前，向有关飞行管制部门提出；负责批准该融合空域的飞行管制部门应当在拟使用融合空域2个工作日前作出批准或者不予批准的决定，并通知申请单位或者个人。

申请内容主要包括：使用单位或者个人，无人机类型及主要性能，飞行活动性质，空域使用时间、水平范围、垂直范围，起降区域或者坐标，进出空域方法，登记管理的信息等。

空域保持能力、空机重量、最大平飞速度等满足一定条件的国家无人机在军队、武警部队、海关、公安机关和国家安全机关的驻地、地面训练场、靶场等上空不超过真高120米的飞行，无需申请空域。

微型、轻型无人机以及最大起飞重量不超过150千克的植保无人机在其相应适飞空域飞行，无需申请空域。

第三十七条  【隔离空域和融合空域批准权限】隔离空域和融合空域按照下列规定的权限批准：

（一）在飞行管制分区内划设的，由负责该分区飞行管制的部门批准；

（二）超出飞行管制分区在飞行管制区内划设的，由负责该管制区飞行管制的部门批准；

（三）在飞行管制区间划设的，由空军批准。

批准该空域的飞行管制部门应当将划设的空域报上一级飞行管制部门备案，并通报有关单位。

第三十八条  【隔离空域和融合空域使用】隔离空域和融合空域的使用期限，应当根据飞行的性质和需要确定，通常不得超过12个月。

因飞行任务需要延长使用期限的，应当报经批准该空域的飞行管制部门同意。

飞行活动全部结束后，空域申请人应当及时报告有关飞行管制部门，其申请划设的空域即行撤销。

已划设的空域，经飞行管制部门同意后，其他单位或者个人可以使用。

第三十九条  【任务审批】无人机执行通用航空任务飞行，具有以下八种情形的，应当按照国家和军队有关规定办理任务申请和审批手续：

（一）进出我国陆地国界线、边境争议地区我方实际控制线或者外籍无人机飞入我国领空的；

（二）越过台湾海峡两岸飞行情报区分界线和飞入香港、澳门地区的；

（三）进出我国陆地国界线、边境争议地区我方实际控制线我方一侧10公里的或者越过我国海上飞行情报区的；

（四）进入空中禁区、空中危险区、空中限制区（飞行训练使用的空中限制区除外）的；

（五）从事涉及军事设施航空摄影或者遥感物探的，以及涉及重要政治、经济目标和地理信息资源航空摄影或者遥感物探的；

（六）从事与相邻国家联合组织跨越两国边境航空摄影、遥感物探等情况的；

（七）外籍无人机或者由外籍人员操控我国无人机使用未对外开放的机场、空域、航线的；

（八）中央国家机关有关部门、地方人民政府和企事业单位使用军用无人机进行航空摄影（测量）、遥感物探飞行的。

微型、轻型无人机在其相应适飞空域内符合上款规定的飞行，无需办理任务申请和审批手续。

# 第五章  飞行运行

第四十条  【监管识别】国务院、中央军事委员会空中交通管制委员会统筹建立具备监视和必要管控功能的无人机综合监管平台，包括国务院工业主管部门建立的民用无人机生产管理系统、国务院公安部门建立的民用无人机公共安全监管系统、国务院民用航空主管部门建立的民用无人机管理系统等。

除微型无人机以外的民用无人机飞行，应当按照要求通过民航空管部门向综合监管平台自动报送飞行计划、飞行动态等识别信息，以及产品、登记、驾驶员等监管信息。民用无人机识别信息和监管信息，应当与军航飞行管制部门、公安机关共享。

第四十一条  【飞行计划申请制度】民用无人机飞行活动应当符合飞行管制和国务院民用航空主管部门行业安全监管要求。

从事需经批准的无人机飞行活动的单位或者个人实施飞行前，应当向当地飞行管制部门提出飞行计划申请，经批准后方可实施。飞行计划申请应当于飞行前1日15时前，向所在机场或者起降场地所在的飞行管制部门提出；飞行管制部门应当于飞行前1日21时前批复。

国家无人机在真高300米以下遂行作战战备、反恐维稳、抢险救灾等飞行任务，可适当简化飞行计划审批程序。空域保持能力、空机重量、最大平飞速度等满足一定条件的国家无人机，在军用机场净空保护区和民用机场障碍物限制面水平投影范围以外的军队、武警部队、海关、公安机关和国家安全机关的驻地、地面训练场、靶场上空，且不超过真高120米的飞行，可不申请飞行计划。

小型无人机在真高300米以下飞行，可适当简化飞行计划审批程序；微型、轻型无人机和最大起飞重量不超过150千克的植保无人机在其相应适飞空域飞行，无需申请飞行计划。

第四十二条  【飞行计划申请内容】无人机飞行计划申请通常包括下列内容：

（一）组织该次飞行活动的单位或者个人；

（二）飞行任务性质；

（三）无人机类型、架数；

（四）通信联络方法；

（五）起飞、降落和备降机场（场地）；

（六）预计飞行开始、结束时刻；

（七）飞行航线、高度、速度和范围，进出空域方法；

（八）遥控、遥测、信息传输频率；

（九）导航方式，人工介入操控程度，智能自主控制程度；

（十）安装二次雷达应答机的，注明二次雷达应答机代码申请；

（十一）应急处置程序；

（十二）其他特殊保障需求。

无人机飞行有特殊要求的，应当提交有效任务批准文件和必要资质证明。

第四十三条  【飞行计划审批权限】无人机飞行计划按照下列规定权限批准：

（一）在机场区域内的，由负责该机场飞行管制的部门批准；

（二）超出机场区域在飞行管制分区内的，由负责该分区飞行管制的部门批准；

（三）超出飞行管制分区在飞行管制区内的，由负责该区域飞行管制的部门批准；

（四）超出飞行管制区的，由空军批准。

无人机飞行计划涉及民航使用空域的,飞行管制部门批复飞行计划前应当征求民航空管部门意见,并通报批复情况。

第四十四条  【紧急任务飞行申请与批复时限】使用无人机执行反恐维稳、抢险救灾、医疗救护或者其他紧急任务的单位或者个人，应当于计划起飞30分钟前，将飞行计划连同空域使用一并向飞行管制部门提出申请。飞行管制部门应当优先快速办理，通常于起飞10分钟前批复。

第四十五条  【隔离空域内飞行间隔要求】隔离空域内飞行，无人机之间应当保持一定间隔。隔离空域内均为直接目视视距内飞行，无人机之间的飞行间隔标准，应当不大于现行飞行间隔相关规定；隔离空域内其他飞行，无人机之间的飞行间隔标准，应当不小于现行飞行间隔相关规定。根据飞行课目需要，组织无人机飞行活动的单位或者个人，可以制定适应其飞行特点的间隔标准，但应经相应航空管理部门批准。执行此种间隔标准时，不得影响其他航空器的正常飞行和飞行安全。按照本条例规定，无需申请飞行计划的无人机飞行，飞行间隔由组织飞行活动的单位或者个人自行确定。

第四十六条  【隔离空域外飞行间隔】隔离空域外飞行，无人机之间、无人机与有人驾驶航空器之间应当保持一定间隔。根据飞行课目需要，无人机在机场飞行空域和其他特定的飞行空域内飞行时，组织无人机飞行活动的单位或者个人可以制定适应其飞行特点的间隔标准，但应经相应航空管理部门批准。执行此种间隔标准时，不得影响其他航空器的正常飞行和飞行安全。按照本条例规定，无需申请飞行计划的无人机飞行，飞行间隔由组织飞行活动的单位或者个人自行确定。

空域保持能力、空机重量、最大平飞速度等满足特定条件的国家无人机不超过真高300米飞行，微型无人机在其管控空域内飞行，轻型无人机在其管控空域内不超过真高300米的飞行，以及同时满足下列条件的轻型无人机在适飞空域上方不超过真高300米、小型无人机在轻型无人机适飞空域及其上方不超过真高300米、中型无人机不超过真高300米的飞行，无人机之间、无人机与有人驾驶航空器之间的飞行间隔标准，应当不大于现行飞行间隔相关规定：

（一）能够按要求自动向综合监管平台报送飞行识别信息和监管信息；

（二）遥控站（台）与无人机、军民航空管部门保持持续稳定的双向通信联络；

（三）航线保持精度上下各50米、左右各1000米以内；

（四）能够自动按照预先设定的飞行航线和高度自主返航或者备降。

国家无人机其他飞行，大型无人机飞行，中型无人机超过真高300米飞行，小型无人机超过真高300米和在轻型无人机管控空域内不超过真高300米的飞行，轻型无人机超过真高300米飞行，以及不能同时满足上述条件的轻型无人机在适飞空域上方不超过真高300米、小型无人机在轻型无人机适飞空域及其上方不超过真高300米、中型无人机不超过真高300米的飞行，无人机之间、无人机与有人驾驶航空器之间的飞行间隔标准，应当不小于现行飞行间隔相关规定。

第四十七条  【飞行实施】按照本条例规定申请获得任务、空域、飞行计划批准的无人机飞行，组织该次飞行活动的单位或者个人应当于无人机起飞1小时前，向飞行管制部门报告计划开飞时刻和简要准备情况，经放飞许可方可飞行；飞行中，实时掌握无人机飞行动态，保持与飞行管制部门通信联络畅通；飞行结束后，及时报告飞行实施情况。

微型、轻型无人机和最大起飞重量不超过150千克的植保无人机在其相应适飞空域飞行，无需飞行管制部门放飞许可。

民用无人机不能按照要求自动向综合监管平台报送飞行识别信息及产品、登记、驾驶员等监管信息的飞行，应当向飞行管制部门申请空域、飞行计划，经批准并获得放飞许可方可飞行。

国家无人机飞行运行管理未尽事项以及未经过国务院民用航空主管部门适航管理或者未经过国务院市场监督管理部门依法指定的强制性产品认证机构认证的民用无人机的飞行运行管理办法，由空军会同国务院民用航空主管部门、公安部门、市场监督管理部门另行制定。

第四十八条  【飞行限制】无人机飞行应当避让有人驾驶航空器飞行，主动避让地面、水上交通工具，不得危害人员及财产安全。无人机单架飞行，应当主动避让集群飞行。微型无人机飞行，应当保持直接目视接触，主动避让其他航空器飞行。轻型、植保无人机飞行，应当主动避让有人驾驶航空器、国家无人机和小型、中型、大型无人机飞行。

除执行特殊任务的国家无人机飞行外，夜间或者低能见度气象条件下，应当开启灯光系统并确保处于良好状态。

受到酒精类饮料、麻醉剂或者其他药物的影响，损及工作能力的，禁止操控无人机。

未经飞行管制部门批准，任何单位或者个人不得操控分布式无人机系统或者集群飞行，不得通过基站或者互联网进行无人机中继飞行，不得利用无人机携带化学品（植保无人机作业携带农药除外）、危险品、爆炸物，不得使用轻型无人机运载物品，不得在移动的车辆、船舶、航空器上（内）驾驶除微型无人机以外的民用无人机。

组织无人机飞行活动的单位或者个人，应当遵守国家安全和保密规定，不得利用无人机危害他人人身安全、侵犯他人隐私等非法活动；禁止利用无人机从事恐怖主义、极端主义，以及开展间谍、窃密、反动宣传等活动。

第四十九条  【涉外飞行限制】在中华人民共和国境内，禁止境外无人机或者由境外人员单独操控境内无人机从事测量勘查、电波参数测试以及对敏感区域进行拍摄等飞行活动。发现其违法违规飞行，飞行管制部门责令立即停止飞行，并通报外事、公安等部门及时处置。

第五十条  【飞行安全责任区分】与无人机飞行有关的单位、个人负有保证飞行安全的责任，应当遵守有关规章制度，积极采取预防事故措施，保证飞行安全。

两架及以上无人机均为直接目视视距内或者直接目视视距外飞行发生飞行安全问题的，由组织该次无人机飞行活动的单位、个人共同承担责任；直接目视视距内与直接目视视距外飞行发生飞行安全问题的，由组织无人机直接目视视距外飞行的单位、个人承担主要责任。组织无人机飞行活动的单位、个人存在明显过错的除外。

无人机与有人驾驶航空器融合飞行发生飞行安全问题的，由组织无人机飞行的单位、个人承担主要责任。有人驾驶航空器飞行活动存在明显过错的除外。

第五十一条  【特情处置】无人机飞行发生特殊情况，组织该次飞行活动的单位、个人作为飞行安全的责任主体，有权作出及时正确处置，并遵从军民航空管部门指令。发生特殊情况导致安全问题的，组织民用无人机飞行的单位、个人，应当在降落后24小时内向民用航空管理机构提交书面报告。

空中不明情况和违法违规飞行，由军队、武警部队、公安机关、国家安全机关等单位组织查证处置，其他相关单位应当予以配合；对低空目标，公安机关在条件有利时可实施先期地面处置。

第五十二条  【信息公开】空域和飞行计划的审批情况，应当接受社会和用户监督。

飞行管制部门应当主动提供单位名称、申请程序、联络方法、监督方式等信息。负责飞行管制区飞行管制工作的部门应当统计汇总该区域内飞行管制部门相关信息，通过省级人民政府发布；空军统计汇总各级飞行管制部门相关信息，通过国务院民用航空主管部门发布。飞行管制部门相关信息变化时，应当在变化当日15个工作日前予以更新。

# 第六章  法律责任

第五十三条  【违反生产管理的处罚】对未按照适航管理规定设计、生产、销售、使用民用无人机的，由民用航空管理机构责令其停止相关活动，没收违法所得、涉事无人机和用于设计、生产、销售、使用民用无人机的工具、设备、原料等物品，并处涉事无人机货值金额2倍以上10倍以下的罚款；情节严重的，国务院民用航空主管部门责令其停产停业，直至吊销许可证。

对未按照产品认证管理规定擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用微型、轻型、小型无人机的，由国务院市场监督管理部门责令其停止相关活动，没收违法所得和涉事无人机，并处5万元以上20万元以下的罚款；微型、轻型、小型无人机投放市场存在缺陷未召回的，由国务院市场监督管理部门责令其召回，具体管理办法由国务院市场监督管理部门另行制定；认证机构未经依法指定，擅自从事微型、轻型、小型无人机强制性产品认证的，由国务院市场监督管理部门责令其停止相关活动，没收违法所得并处10万元以上50万元以下的罚款。

改变已适航或者强制认证民用无人机的空域保持、被监视能力以及速度、高度等性能的，由国务院民用航空主管部门、市场监督管理部门没收违法所得和涉事无人机，并处涉事无人机货值2倍以上5倍以下的罚款，暂扣直至吊销经营许可证、安全操控执照或者安全操作合格证；擅自改变民用无人机无线电发射频率和功率等参数的，由无线电管理机构给予警告，暂扣直至吊销无线电台执照，并处2万元以上20万元以下的罚款。

第五十四条  【违反销售备案管理的处罚】销售民用无人机的单位或者个人未按照规定进行备案的，由公安机关责令其改正。销售民用无人机的单位或者个人未按照规定核实记录购买单位或者个人信息的，由公安机关对轻型、小型无人机销售单位或者个人处以1000元以上1万元以下的罚款，对中型、大型无人机销售单位或者个人处以5000元以上5万元以下的罚款。

第五十五条  【违反登记管理的处罚】未按照规定进行民用无人机实名注册登记从事飞行活动的，由军民航空管部门责令其停止飞行活动。民用航空管理机构对从事轻型、小型无人机飞行活动的单位或者个人处以2000元以上2万元以下的罚款，对从事中型、大型无人机飞行活动的单位或者个人处以5000元以上10万元以下的罚款。

未按照规定进行民用无人机国籍登记从事飞行活动的，由军民航空管部门责令其停止飞行活动。对从事轻型、小型无人机飞行活动的单位或者个人，由民用航空管理机构没收违法所得，并处1万元以上10万元以下的罚款；对从事中型、大型无人机飞行活动的单位或者个人，由民用航空管理机构没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

第五十六条  【违反经营许可的处罚】未取得经营许可使用民用无人机从事经营性飞行活动的，由军民航空管部门责令其停止飞行活动。对从事轻型、小型无人机经营性飞行活动的单位或者个人，由民用航空管理机构没收违法所得，并处1万元以上10万元以下的罚款；对从事中型、大型无人机飞行活动的单位或者个人，由民用航空管理机构没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

已取得经营许可使用民用无人机从事经营性飞行活动违反规定的，由民用航空管理机构责令其停止经营性活动，没收违法所得并限期整改；对从事轻型、小型无人机经营性飞行活动的单位或者个人，由民用航空管理机构处以1万元以上10万元以下的罚款；对从事中型、大型无人机飞行活动的单位或者个人，由民用航空管理机构处以10万元以上50万元以下的罚款。在规定时间内整改不合格且情节严重的，除给予上述处罚外，可以吊销相应经营范围、暂扣直至吊销经营许可证。

第五十七条  【违反保险规定的处罚】违反本条例规定未投保民用无人机第三者责任险的，由民用航空管理机构暂扣涉事民用无人机及相关设备、软件，通知从事小型、中型、大型无人机飞行活动和利用轻型无人机从事经营性飞行活动的单位或者个人依照规定投保，并处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的1倍以上3倍以下的罚款。

从事小型、中型、大型无人机飞行活动和利用轻型无人机从事经营性飞行活动的单位或者个人依照规定补办第三者责任险的，民用航空管理机构应当及时退还涉事无人机。

第五十八条  【违反进境管理的处罚】违反规定携带或者寄递民用无人机进境的，由海关暂扣涉事无人机及相关设备、软件，并对携带无人机的单位或者个人处以涉事无人机金额50%以上3倍以下的罚款。

第五十九条  【违反驾驶年龄要求和证照管理的处罚】未满8周岁操控轻型无人机飞行的，由民用航空管理机构对其监护人处以100元以上500元以下罚款；造成损失的，由监护人依法承担相应责任。已满8周岁、未满14周岁且无成年人现场管护而操控轻型无人机飞行的，由民用航空管理机构对其监护人处以200元以上1000元以下罚款；造成损失的，由监护人依法承担相应责任。

未按照规定取得民用无人机安全操控执照或者安全操作合格证操控民用无人机的，由民用航空管理机构处以5000元以上10万元以下的罚款。超出安全操控执照或者安全操作合格证载明范围操控无人机的，由民用航空管理机构暂扣安全操控执照或者安全操作合格证6个月以上1年以下，并处3万元以上20万元以下的罚款。

第六十条  【违反飞行规定的处罚】违反本条例规定，民用无人机未经批准飞入空中禁区的，由相关部门按照国家有关规定处置。

违反本条例规定，民用无人机飞行有下列情形之一的，由有关部门按照职责分工责令改正，给予警告；情节较重的，处以1万元以上5万元以下的罚款，并可给予责令停飞1个月至3个月以及暂扣经营许可证、安全操控执照或者安全操作合格证的处罚；情节严重的，处以5万元以上20万元以下的罚款，并可给予责令停飞2个月至1年以及暂扣直至吊销经营许可证、安全操控执照或者安全操作合格证的处罚；造成重大事故或者严重后果的，吊销经营许可证、安全操控执照或者安全操作合格证，2年内不受理其经营许可证、安全操控执照或者安全操作合格证的申请；蓄意危害飞行安全并造成严重后果的，吊销经营许可证、安全操控执照或者安全操作合格证，且不再受理其经营许可证、安全操控执照或者安全操作合格证的申请。

（一）未按照规定避让有人驾驶航空器飞行的；

（二）违反飞行限制条件飞行的；

（三）未经批准擅自飞行的；

（四）未按批准的飞行计划飞行的；

（五）未按要求及时报送或者漏报飞行动态及识别信息的；

（六）未经批准飞入空中危险区或者除空中禁区以外其他不允许飞行的空域的；

（七）发生影响飞行安全的特殊情况不及时采取措施，或者处置不当的；

（八）不服从管制指挥指令的；

（九）受到酒精类饮料、麻醉剂或者其他药物影响损及工作能力操控无人机的。

第六十一条  【国家无人机违法违规行为处罚】国家无人机发生违法违规行为的处罚办法，由相关部门另行制定。

第六十二条  【刑事处罚和特殊情形的行政处罚】违反本条例规定，构成违反治安管理行为或者其他行政违法行为的，依法给予治安管理处罚或者其他行政处罚。其中，未经授权的单位或者个人对无人机飞行实施干扰、劫持、攻击等破坏活动，危害国家安全、公共安全、飞行安全行为的，依据相关规定给予行政处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

违反本条例规定的单位、个人，纳入社会信用管理系统，依法实施失信联合惩戒，同时将涉企行政许可、行政处罚等信息纳入国家企业信用信息公示系统，记于企业名下并依法予以公示。

# 第七章  附  则

第六十三条  【法律适用关系】民用无人机飞行管理及其相关活动，本条例没有规定的，适用《中华人民共和国民用航空法》《中华人民共和国飞行基本规则》《通用航空飞行管制条例》以及有关法律法规。

国家无人机飞行管理及其相关活动，本条例没有规定的，适用《中华人民共和国飞行基本规则》以及有关法律法规。

第六十四条  【术语含义】本条例下列用语的含义：

模型航空器，也称航空模型，是指重于空气，有尺寸和重量限制，不能载人，不具有高度保持和位置保持飞行功能，不携带非体育运动用途任务载荷的无人驾驶航空器，分为自由飞、线控、直接目视视距内人工不间断遥控、借助第一视角人工不间断遥控的模型航空器等。

遥控航空器，是指具备高度保持或者位置保持飞行功能，全程可通过遥控站（台）随时介入操控飞行的无人驾驶航空器。

自主航空器，是指全程智能自主飞行或者阶段人工无法介入操控飞行的无人驾驶航空器。

遥控站（台），是指遥控航空器的各种操控设备（手段）以及相关系统组成的整体。

空机重量，是指无人机机体、电池、燃料容器等固态装置重量总和，不含填充燃料和任务载荷的重量。

最大起飞重量，是指受设计或者运行限制，无人机正常起飞所容许的最大重量。

空域保持能力，是指高度与水平范围的控制能力。

植保无人机，是指设计性能同时满足飞行真高不超过30米、最大平飞速度不超过50千米/小时、最大飞行半径不超过2000米，具备可靠被监视能力和空域保持能力，专门用于农林牧植保作业的遥控航空器。

分布式操作，是指把无人机系统操作分解为多个子业务，部署在多个站点或者终端进行协同操作的模式，不要求个人具备对无人机系统的完全操作能力。

集群，是指采用具备多台无人机操控能力的同一系统或者平台，为在逻辑上处理同一任务，以各无人机操控数据互联协同处理为特征，在同一时间内并行操控多台无人机以相对物理集中的方式进行自主飞行的无人机运行模态。

隔离空域，是指专门为无人机飞行划设的空域。

融合飞行，是指无人机与有人驾驶航空器在同一空域内的飞行。

充分安全认证，是指飞行管制部门和民用航空管理机构依据飞行管制和民用航空行业监管要求，对从事飞行活动的中型、大型无人机进行安全评估。

第六十五条  【生效日期】本条例自XXXX年X月X日起施行。